المثال الاول

تم نمذجة بناء مؤلف من طابقين كجملة ثنائية درجة الحرية ذات بلاطات صلدة حيث كتلة الطابق العلوي m  أما الطابق السفلي فكتلته 2m بينما صلابة الطابق العلوي k أما الطابق السفلي 2k  . باعتبار درجة الحرية الأولى هي الانتقال الافقي لبلاطة الطابق السفلي ودرجة الحرية الثانية هي الانتقال الافقي لبلاطة الطابق الثاني حدد مايلي باستخدام طريقة طيف الاستجابة

- الانتقال الاعظمي للبلاطة العلوية

- القص القاعدي نتيجة زلزال السينترو 1940 تخامد 2%

- حساب نسبة مساهمة الكتلة النمطية

علما أن m=2500N   , K=197.392X103N/m

الحل

تحديد مصفوفة القساوة

u1=1    u2=0

k11=k+2k=3k               k21=-k

u1=0    u1=0

k12=-2k               k22=k

k=3k-k-kk

تحديد مصفوفة الكتلة

m=2m00m=5000002500

ايجاد الأنماط والتواترات يتم بحل مسألة القيم الذاتية

k-ω2mϑ=0

لايجاد حل للمعادلات المتجانسة نساوي المحدد بالصفر k-ω2m=0

3k-k-kk-ω22m00m=0

3k-2mk-k-kk-ω2m=0

k-2mkk-ω2m-k2=0

بفك الاقواس

2m2ω4-5kmω2+2k2=0

بفرض ω2=β

2m2β2-5kmβ+2k2=0

بحل المعادلة

β1=k2m       β2=2km

ω1=k2m=197.392x1032x2500 =6.283 rad/sec

ω2=2km=2x197.392x1032500 =12.566 rad/sec

ω1=6.283 rad/sec

k-ω2mϑ=0

3k-k-kk-ω22m00mΦ11Φ21=0

نفترض Φ21=1

Φ11=k-mω2k=0.5

ω2 =12.566 rad/sec

k-ω2mϑ=0

3k-k-kk-ω22m00mΦ12Φ22=0

نفترض Φ22=1

Φ12=k-mω2k=-1

Φ=0.5-111

معامل المساهمة النمطية

αn=ϕnTmΓϕnTmϕn=φnMn

φ1=ϕ1TmΓ=0.51500000250011=5000

M1=ϕ1Tmϕ1=0.5150000025000.51=3750

α1=50003750=1.333

φ2=ϕ2TmΓ=-11500000250011=-2500

M2=ϕ2Tmϕ2=-115000002500-11=7500

α2=-25007500=-0.333

Mn=37507500      αn=1.333-0.333         φn=5000-2500

النمط الأول

من طيف الاستجابة              T1=2πω1=1sec               ζ=0.2

Sd=0.153m                 SA=6.17m/s2

الانتقال عند السطح نتيجة النمط الاول

v1=ϕ21α1Sd1=1x1.33x0.153=0.2035 m

القوة الزلزالية نتيجة النمط الاول

.qn=mvn=ωn2mvn

q1=(6.283)2x50000025000.51x1.33x0.153=20083.6520083.65N

القص القاعدي نتيجة النمط الأول

Q1=40167N=40.167KN

النمط الثاني

من طيف الاستجابة              T2=2πω2=0.5sec               ζ=0.2

Sd=0.06445m                 SA=10.582m/s2

الانتقال عند السطح نتيجة النمط الثاني

v2=ϕ22α2Sd2=1x-0.33x0.06445=-0.0214m

q1=(12.566)2x5000002500-11x0.33x0.06445=-16945.598472.795N

Q2=-8472N=-8.48KN

وبالتالي بتطبيق قانون الجمع SRSS يكون

الانتقال عند السطح 0.205 m نتيجة النمطين الاول والثاني

القص القاعدي  41.04kn نتيجة النمطين الاول والثاني

نسبة مساهمة الكتل النمطية

MPMR=φn2/MnmiX100%

mi=2m+m=7500N

MPMR=88.8811.11

MPMR=99.99%

مجموع الكتل الفعالة = كتلة المنشأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المثال الثاني

الحل

المثال الثالث

الحل

من نتائج المثال السابق نجد